## Правила пожарной безопасности при заготовке кормов и сена

Заготовка кормов и сена — ответственный и трудоёмкий процесс, но вместе с тем и потенциально опасный с точки зрения пожарной безопасности. Сено — легковоспламеняемый материал: при определённых условиях оно может загореться даже без внешнего источника огня. Соблюдение противопожарных правил позволяет уберечь урожай, технику, постройки и жизни людей.

## Основные причины пожаров

Чаще всего возгорания при заготовке и хранении сена происходят из-за:

- Неосторожного обращения с огнём. Курение рядом со скирдами, брошенные окурки, разведение костров, проведение огневых работ вблизи складов кормов.

- Искр от техники. Отсутствие или неисправность искрогасителей на выхлопных системах тракторов, комбайнов и другой техники.

- Самовозгорания. Если сено уложено влажным, внутри стога начинаются биохимические процессы, повышающие температуру. При достижении критических значений возможно тление и возгорание.

- Нарушений при размещении. Складирование под линиями электропередач, слишком близко к зданиям или дорогам, использование противопожарных разрывов под хранение или стоянку техники.

- Детской шалости. Игры с огнём рядом со складами сена — частая причина пожаров в сельской местности. Учитывая ваш интерес к просветительским мероприятиям для детей, именно профилактические беседы в лагерях и школах помогают снизить этот риск.

## Требования к технике и процессу заготовки

При заготовке, транспортировке и складировании кормов необходимо соблюдать следующие правила:

- Исправность техники. К работам допускается только исправная техника. Обязательно наличие искрогасителя на выхлопной системе и первичных средств пожаротушения (огнетушитель, лопата, кошма).

- Контроль топливной и электрической систем. Перед началом работ проверяют герметичность топливной системы, состояние электропроводки, исправность защитных кожухов. Любая искра может стать причиной пожара.

- Запрет на открытый огонь и курение. В местах заготовки, прессования, погрузки и временного хранения сена запрещено курить, пользоваться открытым огнём, проводить сварочные и иные огневые работы.

- Заправка техники. Заправлять машины можно только на специально оборудованных площадках, оснащённых средствами пожаротушения и имеющих хорошее освещение.

- Очистка рабочих зон. Площадки для прессования и погрузки очищают от сухой травы, мусора и остатков сена, чтобы исключить очаги возгорания.

Правила размещения и хранения кормов

Согласно противопожарным нормам, при складировании сена и грубых кормов действуют следующие требования:

Расстояния до объектов. Скирды, навесы и штабели (кроме случаев на приусадебных участках) размещают:

- не ближе 15 м от линий электропередач;

- не ближе 20 м от дорог;

- не ближе 50 м от зданий, сооружений и лесных насаждений.

Противопожарные разрывы. Между отдельными штабелями, навесами и скирдами оставляют не менее 20 м. При парном размещении расстояние между парами — не менее 30 м, между объектами внутри пары — не менее 6 м.

Размеры стогов. Площадь основания одной скирды не должна превышать 150 кв. м, а штабеля прессованного сена — 500 кв. м.

Опашка и минерализованные полосы. Площадки под скирды опахивают по периметру полосой шириной не менее 4 м. Расстояние от края распаханной полосы до скирды — не менее 15 м (для отдельно стоящей — не менее 5 м).

Запреты. Нельзя размещать хранилища под ЛЭП, использовать противопожарные разрывы между зданиями под складирование, а также допускать стоянку транспорта на территории складов кормов.

## Контроль состояния сена и оснащение площадок

Чтобы вовремя обнаружить угрозу, нужно:

- Контролировать влажность и температуру. Оптимальная влажность сена для длительного хранения — не более 17 %. При повышенной влажности внутри стога температура может быстро расти. Для контроля используют термометры или дистанционные датчики. При первых признаках нагрева скирду разбирают и досушивают.

- Обеспечить площадки средствами пожаротушения. На каждой площадке должны быть огнетушители, запас воды и песка, инвентарь (лопаты, вилы, багры, грабли).

- Организовать связь и оповещение. Должна быть обеспечена возможность быстро сообщить о пожаре (номера 101 или 112), а также беспрепятственный подъезд пожарной техники к месту хранения.

- Соблюдать правила при использовании вентилируемых хранилищ. Их эксплуатация допускается только после согласования с пожарной и энергетической службами, а перед загрузкой проверяют исправность воздухораспределительной системы и вентиляторов.

## Действия при обнаружении возгорания

Если вы заметили признаки тления или открытого огня:

- Немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону 101 или 112, указав точный адрес и ориентиры.

- Примите меры по ограничению распространения огня, если это безопасно: используйте огнетушители, воду, песок, инвентарь.

- Эвакуируйте людей и технику из опасной зоны.

- Обеспечьте свободный подъезд пожарных подразделений к месту возгорания.

ОНДиПР по г.Абаза, Таштыпскому и Аскизскому районам

Группа противопожарной профилактики